Pēdu kopšanas aparāti

SATURN AT MICRO

Pēdu kopšanas aparāts ar putekļu sūcēju

Svars : 3,7 kg

Izmēri: 28 cm x 12,5 cm x 28 cm.

Spriegums: 200 V.

Strādā ar 5.000 – 42.000 apgr./min., regulējams 10% soļos.

Viegls -  150 g, tievs un viegli tīrāms rokturis ar elektrisku mikromotoru un automātisku spriegumu. Rokturim trīs spilventiņi stingram satvērienam, ļoti zema vibrācija. Strādā ar vienmērīgu jaudu visā apgriezienu diapazonā, elektroniski komutēts, ar labās/kreisās rotācijas funkciju.

Viegla un ļoti elastīga putekļu sūcēja caurule ērtam darbam praksē un arī mājas vizītēs.

Putekļu sūcēja maksimālā jauda - 150 l/min.* un ļoti zems skaļuma līmenis - 58 dB, pateicoties augstas kvalitātes skaņas izolācijas sistēmai.

Korpusa sienā ievietotais nomaināmais izplūdes putekļu filtrs nodrošina tīru gaisu telpā.

Uz taustiņu paneļa novietots elektronisks putekļu maisiņa (apjoms 400 cm3) piepildījuma indikators.

25° slīpums nodrošina taustiņu paneļa ērtu lietošanu, LED indikators uzrāda iestatītos apgriezienus.

Aparātu iespējams darbināt ar bezvadu pedāli.

Zīmols: GEHWOL TECH

* Piezīme: dažādu ražotāju norādītā sūkšanas veiktspēja var atšķirties, jo tiek izmantotas atšķirīgas mērīšanas procedūras un metodes.

SIRIUS NT MICRO

Pēdu kopšanas aparāts ar izsmidzinātāju

Svars : 2,9 kg

Izmēri: 28 cm x 11,5 cm x 28 cm.

Spriegums: 230 V

Strādā ar 2 200 – 42 000 apgr./min., regulējams.

Rokturis  ar elektrisko mikromotoru un automātisku spriegumu, svars 190 g, rokturī iestrādāts izsmidzinātājs.

Rokturim pievienotais elastīgais kabelis ļauj ērti strādāt kā praksē un tā arī mājas vizītēs.

Strādā ar vienmērīgu jaudu visā apgriezienu diapazonā, elektroniski komutēts, ar labās/kreisās rotācijas funkciju.

Rokturis ar divām LED spuldzītēm roktura galā nodrošina spilgtu, ēnu nesaturošu apgaismojumu darba laukā.

25° slīps taustiņu panelis.

Viegli ieprogrammēt trīs vēlamos apgriezienu skaita radītājus uz taustiņu paneļa.

Izsmidzināmā šķidruma daudzums arī viegli regulējams un ieprogrammējams divos variantos.

Ar bezvadu pedāli iespējams darbināt aparātu, ieslēdzot ieprogrammētos apgriezienus  un izsmidzinātāja IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA funkciju.

500 ml liela tvertne nodrošina nepieciešamo sķidrumu līdz 65 stundu ilgai nepārtrauktai izsmidzināšanai.

Piemērots izsmidzināmais šķīdums – GEHWOL TECH Aqua Spray.

Zīmols: GEHWOL TECH

NEPTUN NT MICRO

Pēdu kopšanas aparāts ar izsmidzinātāju

Svars : 2,7 kg

Izmēri: 28 cm x 11,5 cm x 28 cm.

Pēc svara un izmēriem īpaši piemērots pārnēsāšanai koferī pacientu ambulatorai apkalpošanai.

Spriegums: 230 V.

Strādā ar 2 000 – 42 000 apgr./min., regulējams.

Rokturis  ar elektrisko mikromotoru un automātisku spriegumu, svars 190 g, rokturī iestrādāts izsmidzinātājs.

Rokturim pievienotais elastīgais kabelis ļauj ērti strādāt kā praksē un tā arī mājas vizītēs.

Strādā ar vienmērīgu jaudu visā apgriezienu diapazonā, elektroniski komutēts, ar labās/kreisās rotācijas funkciju.

Rokturis ar divām LED spuldzītēm roktura galā nodrošina spilgtu, ēnu nesaturošu apgaismojumu darba laukā.

25° slīps taustiņu panelis.

Viegli ieprogrammēt trīs vēlamos apgriezienu skaita radītājus uz taustiņu paneļa.

Izsmidzināmā šķidruma daudzums arī viegli regulējams un ieprogrammējams divos variantos.

Ar bezvadu pedāli iespējams darbināt aparātu, ieslēdzot ieprogrammētos apgriezienus  un izsmidzinātāja IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA funkciju.

250 ml liela tvertne nodrošina nepieciešamo sķidrumu vairāk nekā 30 stundu ilgai nepārtrauktai izsmidzināšanai.

Piemērots izsmidzināmais šķīdums – GEHWOL TECH Aqua Spray.

Zīmols: GEHWOL TECH

TRITON AT MICRO

Pēdu kopšanas aparāts ar putekļu sūcēju

Svars : 2,7 kg

Izmēri: 35 cm x 14 cm x 14 cm.

Spriegums: 230 V.

Strādā ar 6 000 – 30 000 apgr./min., regulējams ar 10 % soli.

Neslīdošs, viegls (svars - 150 g), ērts rokturis ar elektrisku mikromotoru un automātisku spriegumu. Uz roktura izvietotas trīs satvēriena zonas. Zema vibrācija. Strādā ar vienmērīgu jaudu visā apgriezienu diapazonā, elektroniski komutēts, ar labās/kreisās rotācijas funkciju.

Automātiskā instrumenta fiksācija ļauj ātri nomainīt rotējošos instrumentus. Zems trokšņa līmenis – 67 dBa. Aprīkots ar atsūkšanas sistēmu, kuras jauda 80 – 130 l/min.*

Roktura pārsegs – ātri noņemams dezinfekcijai un tīrīšanai.

Īpaši viegla un ļoti elastīga putekļu sūcēja caurule.

Lietotājam ērta 25° slīpa tastatūra ar divciparu displeju, uz kura redzams iestatītais apgriezienu skaits.

Aparātu iespējams darbināt ar bezvadu pedāli.

Aparāta korpusā iestrādāts izplūdes filtrs, lai nodrošinātu apkārtējā gaisa tīrību.

Putekļu maisiņa apjoms 400 cm3.

Zīmols: GEHWOL TECH.

* Piezīme: dažādi ražotāji sūkšanas jaudu norāda atšķirīgi, jo tiek izmantotas dažādas mērīšanas procedūras un metodes.